- Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego FCN/UE/004/2018 z dnia 15.01.2019 r.

Nazwa oraz adres Zamawiającego

HSW-Fabryka Elementów Złącznych FASTEC Sp. z o.o.
ul. Lubelska 41
37-470 Zaklików

Formularz parametrów technicznych i wyposażenia

Nazwa Wykonawcy/Dostawcy:  ............................................................................................................................

Adres Wykonawcy/Dostawcy:  .............................................................................................................................

Reprezentowany/a przez:    ………………………………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

NIP: ...............................................................  REGON: .........................................................

Telefon: .............................................  Faks:  ..........................................

e-mail: ........................................................

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe FCN/UE/004/2018 z dnia 15.01.2019 r. na dostawę środka trwałego w ramach projektu pt.: „Zakup elementów linii produkcyjnej na potrzeby wdrożenia technologii wytwarzania wielkogabarytowych śrub imbusowych z zastosowaniem specjalnego przyrządu do kształtowania precyzyjnego”, którego dofinansowanie realizuje Zamawiający w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP-Etap II. Umowa o dofinansowanie projektu nr: POIR.02.03.02-18-0027/18-00, składam niniejszą ofertę:

- Oświadczam, że zapoznałem się z Zapytaniem ofertowym i nie wnoszę zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.

- Oferuję wykonanie zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie, zgodnie z Zapytaniem ofertowym i załącznikami w tym zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia za następującą cenę:

Cena ofertowa brutto: ……………………………... ( słownie …………………………………………………………………………….………………..)

Cena ofertowa netto: …………………………………( słownie …………………………………………………………………….………………………..)

Waluta: ……………………………………………..

oraz oświadczam zgodnie z poniższym:

- W cenie oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty wykonania przedmiotowego zamówienia,

- Udzielę gwarancji jakości na zamówienie na okres: ……………………., liczonej od daty odbioru końcowego. Zamawiającemu przysługuje rękojmia na zasadach ogólnych.

- Zobowiązuję się zrealizować zamówienie w terminie określonym w Zapytaniu ofertowym;

- Spełnianie przez oferowane urządzenie WYMAGANYCH MINIMALNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

UWAGA - zaznaczenie odpowiedzi „NIE” lub brak zaznaczenia którejkolwiek odpowiedzi upoważnia Zamawiającego do uznania oferty za niespełniającą wymogów zapytania!

| Lp. | Parametr/wyposażenie | Czy oferowane urządzenie spełnia – wpisać wartość, wybrać odpowiedź TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Max średnica toczenia – min 320mm Parametr oferowany: ……………………..mm Wskazać w ofercie technicznej gdzie opisany jest w/w parametr: strona oferty, punku strony………………………………………….. | TAK/NIE 320 – 350 mm – 2 pkt. Powyżej 350 mm – 10 pkt. |
| 2 | Max długość toczenia – min 500 mm Parametr oferowany: ……………………..mm Wskazać w ofercie technicznej gdzie opisany jest w/w parametr: strona oferty, punku strony………………………………………….. | TAK/NIE 500 – 600 mm – 2 pkt. 600 – 650 mm – 3 pkt. Powyżej 650 mm – 10 pkt. |
| 3 | Przelot wrzeciona - min 50 mm, dotyczy również przelotu uchwytu tokarskiego. Parametr oferowany: ……………………..mm Wskazać w ofercie technicznej gdzie opisany jest w/w parametr: strona oferty, punku strony………………………………………….. | TAK/NIE 50 – 56 mm – 5 pkt. Powyżej 56 mm – 10 pkt. |
| 4 | Uchwyt tokarski 3 szczękowy, hydrauliczny, średnica min 200 mm Parametr oferowany: ……………………..mm Wskazać w ofercie technicznej gdzie opisany jest w/w parametr: strona oferty, punku strony………………………………………….. | TAK/NIE 200 – 220 mm –5 pkt. Powyżej 220 mm – 10 pkt. |
| 5 | Max obroty wrzeciona – min 4000 obr/min. Parametr oferowany: ……………………..obr/min Wskazać w ofercie technicznej gdzie opisany jest w/w parametr: strona oferty, punku strony………………………………………….. | TAK/NIE 4000 - 4200 obr/min – 3 pkt. 4201 - 4400 obr/min – 5 pkt. Pow. 4400 obr/min – 10 pkt. |
| 6 | Moc silnika wrzeciona – min 11/15 kW (S6-30 min) Parametr oferowany: ……………………..KW Wskazać w ofercie technicznej gdzie opisany jest w/w parametr: strona oferty, punku strony………………………………………….. | TAK/NIE 11/15 – 12/14 kW – 3 pkt. Pow. 12/14 kW – 5 pkt. |
| 7 | Max moment obrotowy wrzeciona min 127 Nm, (S3-15 min) Parametr oferowany: ……………………..mm Wskazać w ofercie technicznej gdzie opisany jest w/w parametr: strona oferty, punku strony………………………………………….. | TAK/NIE 127 - 150 Nm – 5 pkt. Powyżej 150 Nm – 10 pkt. |
| 8 | Konstrukcja maszyny o sztywności umożliwiającej nacinanie gwintu M64 na długości trzpienia do 410 mm. | TAK / NIE |
| 9 | Automatyczna sonda pomiarowa narzędzi, otwierana elektrycznie z automatycznym cyklem pomiarowym. Mocowanie sondy na stałe w komorze obróbki. Producent sondy dostępny na rynku poza serwisem dostawcy obrabiarki i producenta. | TAK / NIE |
| 10 | Liczba narzędzi w głowicy rewolwerowej – min 12 poz. | TAK / NIE |
| 11 | Konik sterowany hydraulicznie. | TAK / NIE |
| 12 | Układ chłodzenia przez głowicę. | TAK / NIE |
| 13 | Centralny układ smarowania i chłodzenia. | TAK / NIE |
| 14 | Sterowanie CNC w języku polskim. | TAK / NIE |
| 15 | Złącze USB. | TAK / NIE |
| 16 | Korpus łoża odlewany żeliwny. | TAK / NIE |
| 17 | Wiercenie w materiale gat. 45 wiertłem płytkowym o średnicy min 52 mm. | TAK / NIE |
| 18 | Toczenie zewnętrzne płyta WNMG – ap.= min 8 mm | TAK / NIE |
| 19 | Łoże skośne (pełne) 30 stopni. | TAK / NIE |
| 20 | Szybki przejazd osi X, Z – min 30 m/min. | TAK / NIE |
| 21 | Napęd wrzeciona przez przekładnię pasową. Pasy napędowe ogólne dostępne poza serwisem dostawcy obrabiarki. | TAK / NIE |
| 22 | Przekrój trzonka narzędzia dla obróbki zewnętrznej – min. 25 x 25 mm | TAK / NIE |
| 23 | Średnica narzędzia dla obróbki wewnętrznej – min 40mm z opcją 50 mm. | TAK / NIE |
| 24 | Zestaw uchwytów narzędziowych dla oprawek zewnętrznych 25 x 25 mm (kliny, śruby, podkładki). Możliwość mocowania oprawek lewych lub prawych w jednym gnieździe narzędziowym. | TAK / NIE |
| 25 | Zestaw uchwytów narzędziowych dla oprawek wewnętrznych min 4 szt, budowa uchwytu na bazie odlewu żeliwnego. | TAK / NIE |
| 26 | Uchwyt do oprawek zewnętrznych 25 x 25 mm dla toczenia czołowego min 1 szt. | TAK / NIE |
| 27 | Napęd głowicy narzędziowej do obrotu, zwalniania i blokowania przez silnik hydrauliczny (głowica hydrauliczna).Możliwość pełnego obrotu głowicy bez konieczności zatrzymania we wszystkich pozycjach. Napęd hydrauliczny głowic dostępny poza siecią dostawcy obrabiarki. | TAK / NIE |
| 28 | Konik sterowany z programu oraz dodatkowego przełącznika nożnego z podwójnym zabezpieczeniem. | TAK / NIE |
| 29 | Pinola konika wysuwana hydraulicznie na min 90 mm, średnica pinoli min 70 mm. | TAK / NIE |
| 30 | Prowadnice ślizgowe konika, lite z korpusem obrabiarki. | TAK / NIE |
| 31 | Przemieszczanie konika manualne oraz za pomocą suportu głowicy narzędziowej. | TAK / NIE |
| 32 | Przygotowanie do pracy z podajnikiem prętów dla mini dwóch typów komunikacji. | TAK / NIE |
| 33 | Automatyczne smarowanie prowadnic, śrub, nakrętek wszystkich osi. | TAK / NIE |
| 34 | Zbiornik oleju do smarowania zainstalowany na zewnątrz obudowy z łatwym dostępem, manometrem ciśnienia i opisem uzupełniania. | TAK / NIE |
| 35 | Sygnalizowanie braku smarowania osi. | TAK / NIE |
| 36 | Transporter wiórów zgrzebłowy z wanną chłodziwa o pojemności minimum 110 litrów, wyprowadzony z prawej strony obrabiarki. Wanna i podajnik wyposażony w rolki lub koła do przemieszczania. | TAK / NIE |
| 37 | Transporter wiórów wyposażony w wyłącznik awaryjny umieszczony przy jego wylocie. Sprzęgło przeciążeniowe przeciw zblokowaniu transportera. | TAK / NIE |
| 38 | Wysokości wylotu transportera wiórów min 1100 mm z możliwością powiększenia. | TAK / NIE |
| 39 | Wózek na wióry, mobilny na kółkach do manualnego transportu przez operatora, wychylny w przód do rozładunku z zaworem do wypuszczenia pozostałości chłodziwa. | TAK / NIE |
| 40 | Napęd główny wrzeciona (silnik) wyłącznie tego samego producenta jak dla sterowania i serwonapędów. | TAK / NIE |
| 41 | Końcówka wrzeciona min A2-6 | TAK / NIE |
| 42 | Gniazdo wrzeciona utwardzone cieplnie w zakresie 58 - 62 HRC | TAK / NIE |
| 43 | Możliwość instalacji uchwytu 250 mm, 315 mm w miejsce 200 mm. | TAK / NIE |
| 44 | Wymiary ząbków mocowania szczęk - metryczne. | TAK / NIE |
| 45 | Przełącznik nożny otwarcia i zamknięcia uchwytu tokarskiego. | TAK / NIE |
| 46 | Szczęki twarde 1 kpl. | TAK / NIE |
| 47 | Szczęki miękkie 3 kpl. | TAK / NIE |
| 48 | Nie dopuszcza się sterowania, napędów dedykowanych wyłącznie dla danej marki i dostępnych wyłącznie w serwisie producenta (dostawcy) | TAK / NIE |
| 49 | Wolne cody M | TAK / NIE |
| 50 | Przenośne elektroniczne pokrętło ręczne (nie dopuszcza się zabudowania bezpośrednio na panelu sterowania) | TAK / NIE |
| 51 | Wyłącznik bezpieczeństwa na panelu sterowania. | TAK / NIE |
| 52 | Wyłącznik bezpieczeństwa na elektronicznym pokrętle ręcznym. | TAK / NIE |
| 53 | Gwarancja sterowania 24 miesiące potwierdzona przez niezależny serwis producenta sterowania na terenie kraju. | TAK / NIE |
| 54 | Średnica śruby osi X min 36 mm, skok 10 mm. Napęd śruby przez silnik producenta sterowania i serwonapędu | TAK / NIE |
| 55 | Średnica śruby osi Z min 40 mm, skok 10 mm. Napęd śruby przez silnik producenta sterowania i serwonapędu | TAK / NIE |
| 56 | Wymagane aby prowadnice osi X i Z były produktem ogólnie dostępnym poza serwisem dostawcy obrabiarki. | TAK / NIE |
| 57 | Prowadnice ślizgowe zabezpieczone okładziną Turbic B | TAK / NIE |
| 58 | Agregat hydrauliczny do uchwytu tokarskiego, konika z dodatkowym wyjściem na urządzenia peryferyjne. | TAK / NIE |
| 59 | Podstawa z min 8 stopami do zakotwienia w fundamentowaniu. | TAK / NIE |
| 60 | Możliwość instalacji podtrzymki manualnej typu C z zakresem do 210 mm na prowadnicach ślizgowych | TAK / NIE |
| 61 | Drzwi załadowcze z zamkiem elektrycznym. | TAK / NIE |
| 62 | Minimum 1 szt. okna doświetlającego z szyba klejoną. | TAK / NIE |
| 63 | Możliwość późniejszego zainstalowania pneumatycznego otwarcia drzwi. | TAK / NIE |
| 64 | Szafa sterowania z termo stabilizacja cieplną - minimum wymiennik ciepła z zamkniętym obiegiem powietrza. | TAK / NIE |
| 65 | Demontowana tylna zabudowa do dostępu serwisowego. | TAK / NIE |
| 66 | Okno rewizyjne dla konika hydraulicznego. | TAK / NIE |
| 67 | Pistolet chłodziwa uruchamiany z pulpitu, mocowanie do obudowy obrabiarki. | TAK / NIE |
| 68 | Okno rewizyjne dla wrzeciennika. | TAK / NIE |
| 69 | Umiejscowienie zegarów hydrauliki ciśnienia bezpośrednio na przedniej ścianie. | TAK / NIE |
| 70 | Oświetlenie jarzeniowe rurowe min 1 szt. Zastosowane oświetlenie musi być ogólnodostępne poza serwisem dostawcy. | TAK / NIE |
| 71 | Trwale opisane gniazda i przewody łączące urządzenia zewnętrzne (transporter wiórów, MPG, podajnik pręta). | TAK / NIE |
| 72 | Oznaczenia o niebezpieczeństwie w postaci piktogramów umieszczone w widocznych miejscach w j. polskim. | TAK / NIE |
| 73 | Oznaczenie podstawowych M kodów umieszczone na widocznym dla operatora miejscu obudowy. | TAK / NIE |
| 74 | Filtr chłodziwa na zasysa pompy chłodziwa, dostępny w sieci sprzedaży poza serwisem dostawcy. | TAK / NIE |
| 75 | Pompa chłodziwa - model ogólnie dostępny na rynku w sieci sprzedaży poza serwisem dostawcy. | TAK / NIE |
| 76 | Instrukcja obsługi w polskim - min 5 egzemplarzy papierowych. | TAK / NIE |
| 77 | Trwale naniesiona w widocznym miejscu instrukcja okresowego przeglądu konserwacji z podziałem: dziennym, tygodniowym, miesięcznym, rocznym. | TAK / NIE |
| 78 | Lista części szybko zużywających. | TAK / NIE |
| 79 | Sposób rozładunku umieszczony trwale na obrabiarce przynajmniej dwoma rodzajami transportu (dzwig, wózek widłowy) | TAK / NIE |
| 80 | Parametry obrabiarki ver. elektroniczna dostarczona do siedziby kupującego. | TAK / NIE |
| 81 | Dostępność parametrów obrabiarki u dostawcy przez okres min 10 lat. | TAK / NIE |
| 82 | Rysunek fundamentowania. | TAK / NIE |
| 83 | Karta pomiaru odbioru jakościowego w zakładzie producenta. | TAK / NIE |
| 83 | Karta pomiaru odbioru jakościowego po uruchomieniu w siedzibie kupującego. | TAK / NIE |
| 85 | Trwałe oznaczenie na obudowie dopuszczonych do stosowania środków smarnych, chłodziwa, oleju. | TAK / NIE |
| 86 | Szkolenie z programowania prowadzone w siedzibie dostawcy dla 3 operatorów w wymiarze minimum 24 godziny, szkolenie prowadzone przed dostawą obrabiarki na koszt dostawcy. | TAK / NIE |
| 87 | Szkolenie z programowania prowadzone w siedzibie kupującego dla 3 operatorów w wymiarze minimum 24 godziny, szkolenie prowadzone po dostawie obrabiarki na koszt dostawcy. | TAK / NIE |
| 88 | Szkolenie z obsługi serwisowej prowadzone w siedzibie kupującego dla 2 operatorów w wymiarze minimum 4 godziny, szkolenie prowadzone po dostawie obrabiarki na koszt dostawcy. | TAK / NIE |
| 89 | Czas reakcji na zgłoszenie serwisowe telefoniczne w godzinach 7.00 - 19.00 - do 4 godz. | TAK / NIE |
| 90 | Czas reakcji na zgłoszenie serwisowe pisemne w godzinach 19.00 - 21.00 - do 16 godz. | TAK / NIE |
| 91 | Czas dojazdu serwisowego po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia do 1 godzin. | TAK / NIE |
| 92 | Dostępność serwisu w odległości nie większej niż 30 km | TAK / NIE |
| 93 | Waga obrabiarki netto minimum 4000 kg. | TAK / NIE |
| 94 | Pierwsze zalanie olejami. | TAK / NIE |
| 95 | Pierwsze zalanie chłodziwem | TAK / NIE |
| 96 | Podwyższona dokładność bicia wrzeciona o min 50% w stosunku do nominału zgodnie z ISO-230-2 (1.3) | TAK / NIE |
| 97 | Podwyższona dokładność bicia o min 50% w stosunku do nominału na długości 300 mm zgodnie z ISO-230-2 (1.4) | TAK / NIE |
| 98 | Podwyższona dokładność bicia czoła wrzeciona o min 50% w stosunku do nominału zgodnie z ISO-230-2 (1.6) | TAK / NIE |
| 99 | Podwyższona dokładność bicia stożka wrzeciona o min 50% w stosunku do nominału zgodnie z ISO-230-2 (1.7) | TAK / NIE |
| 100 | Podwyższona dokładność pozycjonowania osi X i Z o min 25% w stosunku do nominału zgodnie z ISO-230-2 | TAK / NIE |
| 101 | Podwyższona dokładność powtarzalności osi X i Z o min 25% w stosunku do nominału zgodnie z ISO-230-2 | TAK / NIE |
| 102 | Podwyższona dokładność równoległości poziomej i pionowej osi konika do wózka o min 50% w stosunku do nominału zgodnie z ISO-230-2 (1.5) | TAK / NIE |
| 103 | Podwyższona dokładność równoległości poziomej i pionowej osi konika do wrzeciennika o min 50% w stosunku do nominału zgodnie z ISO-230-2 (1.10) | TAK / NIE |
| 104 | Deklaracja CE dla danego numeru seryjnego obrabiarki i instrukcja obsługi w języku polskim | TAK / NIE |
| 105 | Dokumentacja DTR uwzględniająca rysunki złożeniowe oraz wykaz części składowych z oznaczeniami nazw, numerów części ich producenta a nie wewnętrznych oznaczeń dostawcy obrabiarki (do wglądu). | TAK / NIE |

- Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczam, iż wyrażam zgodę na opublikowanie wyników postępowania na stronie internetowej,  oraz na wysłanie wyników postępowania do każdego Wykonawcy, który złożył ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe.

- Oświadczam/ my, że wypełniłem/wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO**** wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/pozyskaliśmy w celu ubiegania się 
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*****

………………………………..

(miejscowość, data)

...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictw